INSTITUTO TECNOLOGICO DE TLAHUAC

GRUPO 7S1

CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO DE REDES

PROFESORA: CHAVEZ CHAVEZ VALERIA

ALUMNO MORALES BONILLA JULIO CESAR

TAREA 1

CÁLCULO DE DIRECCIÓN DE RED, BROADCAST Y NÚMERO DE HOSTS

En una red IPv4 existen tres datos importantes que se pueden calcular a partir de una dirección IP con prefijo (/n):

- Dirección de red
Es la primera dirección del segmento. Identifica a la red y no se puede asignar a un dispositivo.

- Dirección de broadcast
Es la última dirección del segmento. Se usa para enviar mensajes a todos los dispositivos de la red.

- Número de hosts disponibles
Es la cantidad de dispositivos que pueden conectarse a esa red.
Se calcula con la fórmula:

Hosts = 2^n - 2

Donde:
n = número de bits disponibles para host

Para saber los bits de host:

32 - prefijo = bits de host

Ejercicio 1

IP: 192.168.1.10/24

Prefijo: /24
Máscara: 255.255.255.0

Bits de host:
32 - 24 = 8

Hosts disponibles:
2^8 = 256
256 - 2 = 254 hosts

Dirección de red:
192.168.1.0

Dirección de broadcast:
192.168.1.255

Resultado:

Red: 192.168.1.0
Broadcast: 192.168.1.255
Hosts disponibles: 254

Ejercicio 2

IP: 10.0.0.5/8

Prefijo: /8
Máscara: 255.0.0.0

Bits de host:
32 - 8 = 24

Hosts disponibles:
2^24 = 16,777,216
16,777,216 - 2 = 16,777,214 hosts

Dirección de red:
10.0.0.0

Dirección de broadcast:
10.255.255.255

Resultado:

Red: 10.0.0.0
Broadcast: 10.255.255.255
Hosts disponibles: 16,777,214

Ejercicio 3

IP: 172.16.5.4/16

Prefijo: /16
Máscara: 255.255.0.0

Bits de host:
32 - 16 = 16

Hosts disponibles:
2^16 = 65,536
65,536 - 2 = 65,534 hosts

Dirección de red:
172.16.0.0

Dirección de broadcast:
172.16.255.255

Resultado final:

Red: 172.16.0.0
Broadcast: 172.16.255.255
Hosts disponibles: 65,534

Ejercicio 4

IP: 192.168.10.25/26

Prefijo: /26
Máscara: 255.255.255.192

Bits de host:
32 - 26 = 6

Hosts disponibles:
2^6 = 64
64 - 2 = 62 hosts

Saltos de red:
256 - 192 = 64

Redes posibles:
192.168.10.0
192.168.10.64
192.168.10.128
192.168.10.192

La IP 192.168.10.25 pertenece al rango:

192.168.10.0 – 192.168.10.63

Dirección de red:
192.168.10.0

Broadcast:
192.168.10.63

Resultado:

Red: 192.168.10.0
Broadcast: 192.168.10.63
Hosts disponibles: 62

Ejercicio 5

IP: 192.168.5.130/25

Prefijo: /25
Máscara: 255.255.255.128

Bits de host:
32 - 25 = 7

Hosts disponibles:
2^7 = 128
128 - 2 = 126 hosts

Saltos:
256 - 128 = 128

Redes posibles:
192.168.5.0
192.168.5.128

La IP 192.168.5.130 pertenece al rango:

192.168.5.128 – 192.168.5.255

Dirección de red:
192.168.5.128

Broadcast:
192.168.5.255

Resultado:

Red: 192.168.5.128
Broadcast: 192.168.5.255
Hosts disponibles: 126